АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ ВНУТРИ

ДАТА-ЦЕНТРОВ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

Для обеспечения высокой точности (<5 нс) и отказоустойчивости в дата-центрах операторов связи предлагается многоуровневая архитектура с резервированием и интеграцией в существующую инфраструктуру.

1. Уровни синхронизации в дата-центрах

a. Core Level (Ядро дата-центра)

Цель: Формирование эталонного времени для всего дата-центра.

Оборудование: Quantum-1/2U Grandmaster с рубидиевыми генераторами (точность ±5×10⁻¹¹/сутки).

Количество: 2 устройства на дата-центр (резервирование).

Локация: Серверные залы с доступом к оптоволокну и GNSS-антеннам.

Особенности:

- Подключение к двум независимым GNSS-антеннам AT-603 (GPS/ГЛОНАСС).

- Резервные источники питания (ИБП + дизель-генераторы).

- Синхронизация через PTP (IEEE 1588v2) с Primary Level (цезиевые эталоны).

b. Distribution Level (Распределение внутри дата-центра)

Цель: Передача времени на серверы, хранилища и сетевое оборудование.

Оборудование: Quantum-PCI с термостатированными кварцевыми генераторами (точность ±5×10⁻⁹/сутки).

Количество: 1 устройство на 10 серверных стоек.

Локация: внутри серверных стоек, рядом с коммутаторами и маршрутизаторами.

Особенности:

- Поддержка протоколов PTP, NTP, Sync-E.

- Интеграция с системами мониторинга (Shiwa Time).

c. Edge Level (Клиентские устройства)

Цель: Синхронизация конечных устройств (серверы, IoT, системы мониторинга).

Оборудование: Quantum Time Stik (USB/NTP-серверы).

Количество: 1 устройство на 50 серверов или IoT-устройств.
Локация: на критичных узлах: базы данных, системы биллинга, VoIP-шлюзы.

2. Пример развертывания для дата-центра оператора

| Уровень | Оборудование | Количество | Локация |
| --- | --- | --- | --- |
| Core | Quantum-1/2U (рубидиевый/цезеевый) | 2 | Серверный зал (основной + резервный) |
| Distribution | Quantum-PCI | 5–20 | Внутри серверных стоек |
| Edge | Quantum TimeStik | 50 | Серверы, IoT, системы мониторинга |

3. Интеграция с инфраструктурой оператора

Сетевое оборудование:

- Настройка PTP на коммутаторах (Cisco, Huawei) для синхронизации через Sync-E.

- Резервирование каналов: оптоволокно + радио (для удаленных дата-центров).

Системы хранения данных:

- Интеграция с SAN/NAS через NTP для временных меток транзакций.

Безопасность:

- Шифрование PTP-трафика (NTS).

- Изоляция временных доменов для разных сервисов (энергетика, финансы).

4. Мониторинг и управление

Shiwa Time (система мониторинга):

Центральный сервер в дата-центре + зеркала в соседних узлах.

Автоматическая коррекция при отклонении >10 нс .

Алертинг:

Пороговые значения:

- 15 нс — предупреждение.

- 50 нс — критический сбой.

5. Вариант Дата-центр ETECSA в Гаване

Core Level:

- 2× Quantum-1/2U с рубидием.

- 4× GNSS-антенны AT-603.

- Программное обеспечение Shiwa Time

Distribution Level:

- 15× Quantum-Grand Mini PCI (по 1 на стойку).

Edge Level:

- 20× Quantum TimeStik (для 3,5 тыс. серверов).

Результат:

- Точность внутри дата-центра: <5 нс.

- Восстановление после сбоя: <30 секунд.

6. Экономический эффект для операторов

Снижение потерь:

Энергетика: $1–2 млн/год за счет синхронизации дата-центров между собой.

Телеком: $3–5 млн/год за счет сокращения простоев.

Улучшение SLA: Гарантия 99.999% аптайма для клиентов.

Схема архитектуры

[Core Level: Рубидиевые Grandmaster]

↓ (PTP/Sync-E)

[Distribution Level: Quantum-Grand Mini PCI]

↓ (NTP/PTP)

[Edge Level: TimeStik для серверов и IoT]

Итог: Система обеспечит операторов связи Кубы (ETECSA) независимой и точной синхронизацией, соответствующей стандартам 5G и международным требованиям.