АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КУБА

с применением изделий

средств синхронизации Quantum

Архитектура системы синхронизации

республики Куба и предложение по пилотному проекту

Цель:

Создать высокоточную, отказоустойчивую систему синхронизации времени для критической инфраструктуры Кубы (энергетика, телекоммуникации, финансы) с точностью <5 нс, снизив потери и повысив надежность.

По результатам проведенных испытаний в период с декабря 2024 года по май 2025 и анализа построения сети средств синхронизации Республики Куба, для покрытия протяжённой территории Кубы и обеспечения отказоустойчивости предлагается следующая структура системы синхронизации:

Уровневая архитектура с увеличенным количеством оборудования

#### Таблица- Компоненты сети и их роли

| Устройство | Роль в сети |  |
| --- | --- | --- |
| QUANTUM-R PCIe QUANTUM-Cz PCIe | Эталоны времени с групповым цезиевым/рубидиевым эталоном. Формируют эталонную сетку времени и синхро-частот. Являются корневыми узлами синхронизации. |  |
| QUANTUM-GrandMaster 1U/2U | Основной сервер времени. Поддерживает до 1 млн сеансов PTP. Работает с рубидиевым/кварцевым генератором. Формирует ядро сети (Stratum 0/1). |  |
| QUANTUM-Grand Master Mini | Резервные сервера Grand Maste. Поддерживает до 1000 сеансов PTP. Работает с рубидиевым/кварцевым генератором. |  |
| QUANTUM-T PCIe | Сервер времени с термостатированным кварцем. Используется для локальной синхронизации (Stratum 2). Поддерживает NTP, PTP, SyncE. |  |
| QUANTUM-R PCIe | Сервер времени с рубидиевым генератором. Обеспечивает более высокую точность (±5x10⁻¹¹). Подходит для критических узлов (Stratum 1). |  |
| QUANTUM TIME STICK | USB-модуль для подключения конечных устройств (IoT, ПК) через Ethernet. Транслирует PTP/NTP-трафик, формирует эталонный сигнал 1PPS. |  |
| QUANTUM GNSS | Высокоточный ГНСС-приемник. Обеспечивает синхронизацию через спутники (GPS/ГЛОНАСС) с точностью до 5 нс. |  |
| QUANTUM-Mini/MiniPCI | Устройства для интеграции в базовые станции, коммутаторы и маршрутизаторы. Поддерживают 5G, LTE, SONET/SDH. |  |
| Антенны QANTUM GNSS | Обеспечивают прием спутниковых сигналов с защитой от помех. Работают в диапазонах L1/L2/L5. |  |
| Система мониторинга и управления SHIWA TIME | Комплексная программа синхронизации и мониторинг, коррекция, управление трафиком. Реагирование на инциденты и отслеживание KPI. |  |

#### Выбор типа эталонных генераторов

Для создания стабильной сети синхронизации времени и частоты рекомендуется использовать рубидиевые генераторы в сочетании с цезиевыми для ключевых узлов. Водородные стандарты не рассматриваются в виду сложности их обслуживания.

Обоснование:

- Рубидиевые генераторы:

  - Идеальны для распределенных узлов благодаря компактности, низкой стоимости и достаточной точности (±1e-11 в сутки).

  - Легко интегрируются в региональные центры синхронизации (дата-центры).

- Цезиевые генераторы:

  - Установить в 2-3 ключевых точках (например, Гавана и Сантьяго-де-Куба) как «суперузлы» для долгосрочной стабильности (±1e-13 в год).

  - Обеспечат абсолютную эталонную точность и резервирование.

#### Размещение эталонных генераторов и узлов хранения и формирования частоты

Размещение и обслуживание эталонных генераторов предлагается организовывать на базе дата-центров ETECSA и их уже существующей сети коммуникации.

#### Таблица 1

| Тип генератора | Количество | Локации | Роль |
| --- | --- | --- | --- |
| Цезиевые | 6 (с двойным резервирование) | Гавана, Сантьяго-де-Куба | Основные эталоны (Stratum 0). Подключены к GNSS (GPS/ГЛОНАСС) и спутниковой связи. |
| Рубидиевые | 15 (с тройным резервированием) | Камагуэй, Сьенфуэгос, Ольгин, Матансас, Санта-Клара | Стратегические узлы (Stratum 1). Синхронизируются с цезиевыми эталонами через PTP. |

Уровневая модель:

Primary Level: Цезиевые генераторы в Гаване и Сантьяго (точность ±1e⁻¹³ в год)

Secondary Level: Рубидиевые генераторы в 15 городах (точность ±1e⁻¹¹ в сутки).

Edge Level: Quantum MiniPCI для базовых станций 5G и IoT.

Rb

CZ

Rb

Rb

Rb

CZ

Rb

#### Рисунок 1 – Вариант размещения эталонных синхронизаторов

#### Географическое распределение

- Primary Level:

  - Размещение в 5-6 ключевых городах для минимизации задержек. Каждый GrandMaster подключён к независимым GNSS-антеннам и резервным источникам питания.

  - Использование резервных источников связи для удалённых узлов.

- Distribution Level:

  - 150+× Quantum Grand Master Mini установлены в региональных центрах (например, Матансас, Пинар-дель-Рио, Сьего-де-Авила).

  - Каждый узел подключён к двум Primary/Secondary.

- Edge Level:

  - Quantum Mini PCI: для синхронизации базовых станций 5G, энергетических подстанций, аэропортов.

  - Quantum TimeStik: для IoT-устройств, банкоматов, систем умного города.

#### Таблица 2

| Уровень | Оборудование | Количество | Роль |
| --- | --- | --- | --- |
| Primary | Quantum GrandMaster 1/2U (рубидиевый/цезиевые генератор) | 15 комплектов (15 резерв) | Основные эталоны времени (Stratum 0/1). Размещены в Гаване, Сантьяго-де-Куба, Камагуэй, Сьенфуэгос, Ольгин. |
| Secondary | Quantum GrandMaster 1/2U (термостатированный кварц/рубидиевый генератор) | 15 | Резервные источники (Stratum 1). Распределены между крупными городами. |
| Distribution | Quantum GrandMaster Mini (термостатированный кварц) Quantum GrandMaster 1/2U (термостатированный кварц) | 150+ | Установлены в региональных узлах связи (15+ городов + резерв). |
| Edge | Quantum GrandMaster Mini (термостатированный кварц) Quantum MiniPCI (прецизионный навигационный приемник) + Quantum TimeStik | 250+ | Локальная синхронизация для критической инфраструктуры (5G, энергетика, транспорт). |
| Management | Система ShiwaTime (центральный сервер + региональные зеркала) | 3 сервера + зеркала в | Мониторинг, коррекция, управление трафиком. Зеркала в Гаване, Камагуэй, Сантьяго-де-Куба. |

#### Интеграция с инфраструктурой ETECSA

- Использование существующих оптоволоконных и радиолиний ETECSA для передачи PTP/NTP-трафика.

- Совместное размещение оборудования в дата-центрах ETECSA.

- Настройка QoS для оптимизации трафика времени, оптимизация задержек при передаче.

#### Резервирование и безопасность

- GNSS-антенны: Каждый Primary/Secondary узел использует 2 антенны (GPS + ГЛОНАСС) с фильтрацией помех.

- PTP Domains: Разделение на домены для разных отраслей (телеком, энергетика, госсектор).

- NTS (Network Time Security): Шифрование NTP-трафика для публичных серверов.

#### Мониторинг и управление

- ShiwaTime:

  - Региональные зеркала серверов для снижения задержки.

  - Автоматические корректировки на основе данных с датчиков температуры/влажности.

- Графики и алерты:

  - Пороговые значения для отклонения времени: >15 нс — предупреждение, >30 нс — критическое.

  - Ежедневные отчёты для ETECSA и потребителям.

Роль системы мониторинга Shiwa Time

Функции:

- Агрегация данных: Сбор метрик со всех узлов (отклонение времени, джиттер, температура, статус GNSS).

- Коррекция в реальном времени:

  - Автоматическая подстройка локальных генераторов при отклонении >10 нс.

  - Использование данных с цезиевых эталонов для калибровки рубидиевых узлов.

- Формирование единой шкалы:

  - Алгоритм консенсуса (White Rabbit, ShiwaTime) для согласования времени между узлами.

  - Приоритет данных от цезиевых эталонов в случае конфликта.

Интеграция:

- Центральный сервер ShiwaTime в Гаване + региональные зеркала (Сантьяго, Камагуэй).

- Все узлы отправляют данные в ShiwaTime через защищенные каналы (VPN + NTS).

#### Обучение и поддержка

- Тренинги для местных инженеров: Курсы по настройке Quantum-устройств и ShiwaTime.

- Горячая линия 24/7: для экстренных случаев (например, сбой GNSS из-за солнечной активности).

Предложенная схема обеспечит:

- Покрытие всей территории Кубы за счёт увеличения количества устройств и географического распределения.

- Отказоустойчивость через резервирование GNSS, источников питания и каналов связи.

- Высокую точность (менее ±2-5 нс) для критической инфраструктуры.

- Интеграцию с ETECSA для снижения затрат и использования существующей инфраструктуры.

Дорожная карта внедрения системы синхронизации

Цель: Создание отказоустойчивой высокоточной системы синхронизации времени для критической инфраструктуры Республики Куба (энергетика, телеком, финансы) с точностью <5 нс и экономией ≥$50 млн/год.

Этап 1: Подготовка инфраструктуры (0–6 месяцев)

Задачи:

- Заключение договоров с ETECSA на использование оптоволокна и дата-центров.

- Рекогносцировка

- Согласование протокола информационно-логического взаимодействия

- Закупка оборудования:

  - 3×Quantum GrandMaster 1/2U (рубидиевые генераторы).

  - 1×Quantum GrandMaster 1/2U (цезиевый генераторы).

  - 3×Quantum GrandMaster 1/2U (кварцевый генераторы).

  - 10×Quantum GrandMaster Mini (кварцевый генератор)

  - 20xQuntum TimeStick

  - Антенны GNSS с защитой от помех.

- Развертывание серверов мониторинга ShiwaTime в Гаване на базе кластера.

KPI:

- 100% готовность инфраструктуры к пилоту.

- Подписание соглашений с 2+ региональными потребителями.

Ответственные:

- Технический директор проекта, логистическая команда, юристы.

Этап 2: Пилотный проект в Гаване и Сантьяго-де-Куба (6 месяцев)

Задачи:

- Установка и настройка оборудования в 3 ключевых узлах.

- Интеграция с системами ETECSA (PTP/NTP-трафик).

- Проведение стресс-тестов:

  - Нагрузка: 50 000+ клиентов.

  - Условия: влажность >90%, температура >50°C.

- Обучение 10+ инженеров ETECSA по сборке и настройке изделий.

KPI:

- Точность синхронизации: ≤12 нс.

- Время восстановления после сбоя: <1 минуты.

- Успешное прохождение 95% тестов.

Ответственные:

- Инженеры SHIWA NETWORK, команда внедрения.

Этап 3: Масштабирование на регионы (6–14 месяца)

Задачи:

- Развертывание 25+ рубидиевых/цезиевых генераторов в Камагуэй, Сьенфуэгос, Ольгин и др.

- Подключение 150+ Quantum GrandMaster Mini к региональным узлам.

- Внедрение системы ShiwaTime с зеркалами в 3 городах.

- Интеграция с энергосетями и банковскими системами.

KPI:

- Покрытие 80% территории Кубы.

- Первые клиенты сервиса – 5-10 клиентов.

- Снижение потерь электроэнергии: 3–5%.

- Сокращение ошибок транзакций: ≤3%.

Ответственные:

- Региональные менеджеры, технические команды, партнеры ETECSA.

Этап 4: Мониторинг и оптимизация (24–36 месяцев)

Задачи:

- Ежедневный сбор метрик: отклонение времени, температура, статус GNSS.

- Автоматическая коррекция через ShiwaTime при отклонении >10 нс.

- Анализ экономии: сравнение с базовыми показателями.

- Обновление ПО и прошивок оборудования.

KPI:

- Среднее отклонение: <5 нс.

- Экономия: ≥$50 млн/год.

- Удовлетворенность клиентов: ≥90%.

Ответственные:

- Команда аналитиков, служба поддержки, разработчики SHIWA NETWORK.

Управление рисками

- Технические сбои:

  - Резервные генераторы и антенны GNSS на всех узлах.

  - Еженедельные тесты отказоустойчивости.

- Задержки поставок:

  - Создание страхового запаса оборудования (15% от объема).

- Низкая квалификация персонала:

  - Ежеквартальные тренинги с практическими кейсами.

  - Горячая линия 24/7 для экстренных консультаций.

Итоговые показатели успеха

- Технические: Точность <5 нс, покрытие 100% критической инфраструктуры.

- Экономические: Экономия ≥$115 млн/год к 2027 году.

- Стратегические: Снижение зависимости от импорта энергии, развитие 5G и FinTech.

Данный план обеспечит Кубе и ETECSA лидерство в области точной синхронизации времени в Карибском регионе.

Оценка экономической выгоды после внедрения системы синхронизации

1. Энергетика

Годовое потребление электроэнергии на Кубе составляет около 18–20 тераватт-часов (ТВт·ч). Эта оценка основана на данных за последние доступные годы (по данным ONEI, 2023 г.).

Средние потери в сетях: 15–20% (оценка Всемирного банка, 2022 г.).

Прогнозируемая экономия:

- Снижение потерь за счет синхронизации: 3–5% (умеренный сценарий).

- Средняя стоимость электроэнергии: 0.15 USD/кВт·ч (для Кубы).

Пример: В Мексике внедрение синхронизированных умных сетей сократило потери на 4% в регионах с аналогичным износом инфраструктуры , что привело к экономии $50 млн/год (источник: SENER, 2021 г.).

Ключевые аспекты:

- Структура потребления на Кубе:

  - Жилой сектор: ~30% (освещение, бытовая техника).

  - Промышленность: ~25% (производство, сахарная промышленность).

  - Транспорт и услуги: ~45% (включая туристический сектор).

- Энергетический баланс:

  - Куба зависит от импорта нефти (около 70% электроэнергии вырабатывается на ТЭС).

  - Активно развивается возобновляемая энергетика (солнечная, ветровая, биомасса), которая покрывает ~5–7% потребностей.

- Потребление на душу населения:

  - ~1,700–1,800 кВт·ч/год (для сравнения: в США — ~12,000 кВт·ч/год, в Доминиканской Республике — ~1,500 кВт·ч/год).

Механизмы экономии:

  - Снижения потерь при передаче электроэнергии.

  - Оптимизации нагрузки на подстанциях.

  - Уменьшения аварийности сетей.

Количественные показатели:

- Сокращение потерь энергии: 3-5% (для страны с годовым потреблением 20 ТВт·ч — экономия $36–60 млн в год).

Для более детальной оценки необходимо провести детальный анализ построения энергосети и структуры синхронизации.

2. Связь (телекоммуникации)

Механизмы экономии:

- Снижение простоев:

- Наносекундная синхронизация базовых станций 5G/LTE уменьшает задержки и увеличивает стабильность.

- Повышение эффективности:

- Устранение джиттера улучшает качество VoIP, видеосвязи и потоковой передачи данных.

Количественные показатели:

- Сокращение затрат на обслуживание: 9-18%

- Рост пропускной способности: 5-7%

- Пример:

В Южной Корее улучшение синхронизация сетей 5G сократила простои на 12%, повысив прибыль операторов на $120 млн в год.

Для ETECSA прогнозируемая экономия — $9–18 млн/год за счет снижения затрат на обслуживание и возможного роста абонентской базы.

Финансовый сектор

Экономия:

Предотвращение ошибок в транзакциях, снижение рисков и штрафов за несоответствие регуляторным требованиям.

Аналитика:

- На биржах высокочастотного трейдинга (HFT) рассинхронизация даже на 1 мкс может привести к убыткам $4–10 млн/день.

- Пример: Биржа NYSE использует атомные часы для синхронизации, что снижает ошибки на 99%.

- Для банков соответствие требованиям MiFID II (ЕС) требует точности времени ≤100 мкс, иначе штрафы достигают $5 млн/год на организацию.

Синхронизация платежных терминалов и систем оплаты на Кубе: ключевые аспекты и решения

Текущие проблемы платежных систем на Кубе

- Ограниченный доступ к международным системам:

Санкции и регуляторные барьеры блокируют интеграцию с Visa/Mastercard. Основные решения — локальные системы, такие как Transfermóvile и EnZona.

- Нестабильная инфраструктура:

  - Перебои с интернетом и электричеством.

  - Низкая скорость обработки транзакций из-за ручных процессов.

- Риски безопасности:

  - Отсутствие точных временных меток повышает уязвимость к мошенничеству (например, повторное использование токенов).

- Низкая цифровизация:

Только 35% населения активно используют онлайн-платежи (данные 2023 г.).

Роль синхронизации в решении проблем

- Корректная обработка транзакций:

  - Расхождение времени между терминалами и серверами приводит к ошибкам («отказ в авторизации», «двойное списание»).

  - Пример: при рассинхронизации >1 сек количество ошибок возрастает на 20% (данные NIST).

- Безопасность операций:

  - Временные метки в токенах и журналах транзакций требуют точности ≤100 мс для предотвращения подделки.

  - Пример: В Бразилии синхронизация снизила мошенничество с POS-терминалами на 15%.

- Соответствие стандартам:

Даже локальные системы нуждаются в синхронизации для будущей интеграции с международными платформами (например, при снятии санкций).

Предлагаемые решения для Кубы

- Локальные NTP/PTP -серверы с резервированием (Quantum TimeStik):

  - Преимущество: работают без интернета, устойчивы к отключениям электричества.

- Есть возможность в интеграция с Transfermóvile/EnZona:

  - Добавление временных меток в протоколы транзакций.

  - Использование PTP (IEEE 1588) для синхронизации терминалов с точностью ≤1 мкс.

- Офлайн-синхронизация:

  - Обновление времени терминалов через SIM-карты (использование сетей мобильной связи).

  - Пример: В Индии сервис UPI использует синхронизацию через GSM-сети для офлайн-транзакций.

Примеры успешных кейсов

- Кения (система M-Pesa):

  - Внедрение локальных NTP-серверов сократило ошибки транзакций на 30%.

  - Экономия: $5 млн/год за счет снижения мошенничества.

- Венесуэла (система Biopago):

  - Использование GNSS-синхронизации терминалов в условиях санкций.

  - Скорость обработки платежей выросла на 25%.

Ожидаемые результаты для Кубы

| Параметр | Текущее состояние | После внедрения |
| --- | --- | --- |
| Ошибки транзакций | 8–12% | ≤3% |
| Среднее время обработки | 5–10 сек | 1–3 сек |
| Уровень мошенничества | 4–6% | ≤1.5% |
| Доступность терминалов | 85% | 95-98% |

Экономия:

- Снижение потерь от ошибок и мошенничества: $3–5 млн/год.

- Рост доверия пользователей увеличение числа транзакций на 15–20%.

Заключение

Высоконадежная система синхронизации для Кубы — не только техническая задача, но и шаг к независимости. Внедрение локальных решений с резервированием повысит надежность, снизит риски и подготовит инфраструктуру к будущей интеграции с глобальными