Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com

.

КВАНТУМ

Приемник ГНСС (RCB)

Версия 0.1

Спецификация

Оглавление

1.	Обзор	3

1.1.	Сокращения	4

2.	Объем	4

3.	Лицензия	4

3.1.	CLA Open Web Foundation (OWF)	4

3.2.	Благодарности	5

4.	Соблюдение принципов OCP	6

4.1.	Открытость	6

4.2.	Эффективность	6

4.3.	Влияние	6

4.4.	Шкала	6

5.	Физические характеристики	7

5.1.	Ввод/вывод	7

5.2.	Разъем платы – Распиновка	7

5.3.	Механический	7

5.3.1.	Вид снизу	8

5.3.2.	Вид сбоку	8

6.	Управление оборудованием	8

7.	Таблица версий	8

8.	Ссылки	9

Приложение A — Контрольный список для утверждения IC данной спецификации (заполняется авторами данной спецификации)	10

Приложение B-__ <имя поставщика> - Контрольный список информации о поставщике OCP и распознавании аппаратного продукта	11

Приложение C. Часто задаваемые вопросы о процессе внесения вклада	13

- Обзор

Плата приемника-носителя (RCB)представляет собой модуль приемника GNSS, который обеспечивает вывод PPS и TOD на карту времени.

Форм-фактор OCP-TAP RCB стандартизирует размеры, компоновку и подключение модульных приемников GNSS для карт времени OCP-TAP.

Стандартный модульный форм-фактор RCB позволяет клиентам Time Card легко заменять и модернизировать приемники GNSS, а производителям — упростить выпуск новых и улучшенных приемников GNSS, совместимых с картами OCP-TAP Time Card.

Форм-фактор RCB может привести к более быстрым темпам инноваций и разработок, поскольку производители смогут сосредоточиться на создании новых компонентов, а не на итерациях серверов времени, карт времени и сетевых карт для каждого нового продукта или модификации.

Фигура1- Табель учета рабочего времени с RCB

Рисунок 2- Плата приемника-носителя (RCB)

  - Сокращения

| Аббревиатура | Определение |
| --- | --- |
| ГНСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| RCB | Плата приемника-носителя |
| PPS | Импульс в секунду |
| TOD | Время суток |
| NIC | Сетевая интерфейсная карта |
| PTP | Протокол точного времени |

- Объем

В настоящем документе определяются технические детали базовой спецификации платы приемника (RCB).

Любой поставщик, желающий получить признание OCP для аппаратного продукта на основе этой Спецификации, должен на 100% соответствовать всем описанным функциям или требованиям.

  - Открытость

RCB делает шаг к модульности OCP-TAP Time-Карта, позволяющая легко интегрировать модульные сменные GNSS-приемники в карты учета времени.

Этот стандартный модульный форм-фактор позволяет большему количеству поставщиков внедрять инновации и сделать центры обработки данных с учетом времени повсеместными.

  - Эффективность

Благодаря этой модульности функциональные возможности Qantum, такие как удержание и точность, могут быть спроектированы и оценены отдельно от приемника GNSS и позволяют параллельным технологическим циклам происходить одновременно. Технические усовершенствования в RCB не требуют изменения Qantum Time Card.

  - Влияние

RCB улучшает преимущество инноваций GNSS по времени вывода на рынок, например, возможность добавлять поддержку новых созвездий, двухдиапазонных приемников созвездий и т. д.

- Физические характеристики

Требования к размерам модуля RCB, вводу/выводу и механическим характеристикам определены для обеспечения совместимости со спецификацией OCP-TAP Time-Card.

RCB состоит из печатной платы размером 67,25 мм x 31,75 мм.

  - Маркировка

Этикетки будут содержать информацию о номере детали и серийном номере. Серийный номер указывает на первоначальное время изготовления.

  - Ввод/вывод

RCB содержит следующие интерфейсы ввода-вывода:

- Разъем платы Qantum

- Антенный коаксиальный разъем SMA или SMB

- Светодиодные индикаторы являются дополнительными и зависят от реализации поставщика.

  - Разъем платы – Распиновка

Разъем платы Time-Card представляет собой стандартный 8-контактный разъем, который обеспечивает основные функции RCB.

- UART – ToD от GNSS связи

- PPS выход

| Приколоть # | Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC_ANT | Власть | Блок питания антенны, 3В3-5В с макс. 100мА |
| 2 | VCC | Власть | Мощность приемника, 3v3 с макс. 200 мА |
| 3 | TXD | Выход | UART TDX, LVCMOS |
| 4 | RST | Вход | Аппаратный сброс |
| 5 | RXD | Вход | UART RXD, LVCMOS |
| 6 | TP1 | Выход | Временной импульс (рекомендуется 1-PPS), LVCMOS |
| 7 | TP2 | Выход/Вход | Временной импульс (выходной, входной, неиспользуемый или определенный), LVCMOS |
| 8 | GND | Власть | Возврат питания, заземление |

  - Отпечаток стопы и макет

Это определяет механический форм-фактор и компоновку RCB.

В частности, мы называем размещение

- Разъем антенны [📡]

- Разъем платы табельного учета [J1]

- Отверстия для крепления табельного учета

Мы называем 4 отверстия для винтов, их расположение и размеры являются обязательными. Применяйте заземленные зоны безопасности для отверстий для винтов

Вид снизу

📡

8 7

6 5

4 3

2 1

3,1 мм

26мм

31,75 мм

67,25 мм

60,5 мм

J1

16.50мм

7мм

8мм

4мм

Табель учета рабочего времени
Разъем платы

67,25 мм

60,5 мм

10,75 мм

📡

J1

Вид сбоку

- Управление оборудованием

Мы намеренно оставляем управление оборудованием RCB на усмотрение поставщиков, чтобы они определили и реализовали его. Это будет охватывать программирование ИС, диагностику и т. д.