КвантумCloudripper_Hardware_Design_Specification

Редакция1.0

18.05.20203

- Оглавление

1 Содержание	2

2 Таблица цифр	3

3 Таблица таблиц	4

4 История изменений	5

5 Введение	6

5.1 Цель	6

5.2 Область применения	6

5.3 Ссылка	6

5.4 Глоссарий	7

6 Функциональное описание	8

6.1 Список функций	8

6.2 Общий вид	9

6.3 Функциональная схема	11

6.4 Механические размеры	11

7 Размещение макета	13

8 Подробное описание конструкции	14

8.1 Функциональный обзор	14

8.1.1 Дерево I2C	14

8.1.2 Сброс системы	15

8.2 Мониторинг и управление системой	15

8.2.1 Датчики окружающей среды	15

8.3 Дизайн часов	15

8.3.1 Требования к часам	15

8.4 Схема бортового питания	15

8.4.1 Анализ требований к питанию на плате	16

8.4.2 Анализ требований к последовательности мощности	16

8.4.2.1 Требования к последовательности временной платы	16

8.4.3 Решение для бортового питания	16

8.4.3.1 Дерево мощности	16

8.5 JTAG	17

8.6 светодиодов	17

8.6.1 Светодиоды передней панели	17

9 Расчет надежности оборудования	19

10 Производственный процесс	20

11 Концепция проверки платы	21

12 Анализ проекта	22

13 Предварительный расчет стоимости на плате	23

14 Экологическая	24

- Таблица цифр

Рисунок 1. Передняя панель карты синхронизации9

Рис. 2. Карта синхронизации, вид сверху9

Рис. 3. Обзор карты синхронизации10

Рисунок 4. Функциональная блок-схема карты синхронизации11.

Рис. 5. Размещение карты синхронизации13

Рисунок 6. Требования к последовательности питания платы синхронизации16

Рисунок 7. Дерево мощности17.

- Введение

  - Цель

Целью данного документа является предоставление разработчикам платы подробных описаний работы и функций, а также электрических и механических характеристик карты синхронизации PTP.

  - Объем

Этот документ будет использоваться для определения следующих параметров проектирования:

- Основное функциональное описание карты синхронизации PTP.

- Будут выбраны ключевые компоненты и включена подробная архитектура платы.

- Внешние интерфейсы будут определены

- Будут определены интерфейсы отладки и программирования.

- Программные интерфейсы, необходимые для отладки оборудования

- Будут определены общие характеристики аппаратного обеспечения платы.

- Требования к электропитанию и потребление.

- Стратегия DFX будет включена.

  - Глоссарий

| Термин/сокращение | Определение |
| --- | --- |
| ГНСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| ПТП | Протокол точного времени |
| сетевая карта | Сетевая интерфейсная карта |
| RGB | Красный, Зеленый, Синий (трехцветный) |
| I2C | Интер－Интегральная схема |
| JTAG | Объединенная группа по испытаниям |
| PCIe | PCI Экспресс |
| ФАПЧ | Фазовая автоподстройка частоты |
| СПИ | Последовательный периферийный интерфейс |
| УАРТ | Универсальный асинхронный приемник/передатчик |
| USB | универсальная последовательная шина |

Стол3Глоссарий Таблица

- Функциональное описание

Плата синхронизации обеспечивает точное время через GNSS, сохраняя при этом точность в случае сбоя GNSS с помощью атомных часов, которые обеспечивают очень стабильное удержание.

Карта разработана как полноразмерная карта форм-фактора PCIe 3.0 x4 CEM стандартной высоты, которая подключается к серверу (через специальную переходную плату). Разъем SMA на лицевой панели обеспечивает подключение антенны GNSS.

  - Список функций

Карта синхронизации имеет функции, показанные в таблице ниже.

|  | Описание |
| --- | --- |
| 1 | ГНСС-приемник U-Blox RCB-F9T-0 |
| 2 | Микросхема MAC-SA53 Атомные часы |
| 3 | Вход SMA 1PPS |
| 4 | Выход SMA 1PPS |
| 5 | Вход SMA 10 МГц |
| 6 | Выход SMA 10 МГц |
| 7 | Вход SMA антенны GNS |
| 8 | Интерфейс PCIe Gen 3.0 x4 (подключается к серверу через специальную переходную карту) |
| 9 | Индикатор состояния RGB-светодиод для каждого порта SMA |
| 10 | Датчики температуры, 3x |
| 11 | Датчик давления |
| 12 | Датчик влажности |
| 13 | Датчик вибрации |
| 14 | Разъем PMOD (2x6, шаг 0,1 дюйма) для диагностики FPGA |
| 15 | FT4232H Четырехканальный чип USB-UART/MPSSE, подключенный к порту USB-C на лицевой панели (только для отладки) |

  - Общий вид

Передняя панель

Фигура1Передняя панель карты синхронизации

Вид сверху

Фигура2Тайминг-карта, вид сверху

Фигура3 Обзор карты времени

  - Функциональная диаграмма

Функциональную блок-схему карты Ting можно увидеть на следующем рисунке.

Фигура4Функциональная блок-схема карты синхронизации

Плата синхронизации имеет приемник GNSS, который принимает часы GNSS. Выходные сигналы 1PPS как от приемника GNS, так и от встроенных атомных часов (MAC-SA53) отправляются на FPGA.

FPGA выполняет следующие функции;

- PTP-вычисления

- Отправьте тактовый сигнал 1PPS и 10 МГц на сетевой адаптер Mellanox CX6.

- Получите тактовую частоту 1PPS и 10 МГц от сетевой карты Mellanox CX6.

- Контролируйте датчики температуры, датчик давления, датчик влажности и датчики вибрации через I2C.

- Соберите информацию об идентификаторе платы из Board ID EEprom.

- Опционально управляйте светодиодами SMA RGB.

- Интерфейс с процессором сервера через интерфейс PCIe 3.0 x4.

  - Механические размеры

Карта синхронизации представляет собой карту форм-фактора PCIe CEM x4 половинного размера с размерами 106,65 мм в ширину и 174 мм в длину. Карта выше обычного размера слота из-за высоты миниатюрной атомной карты. Для размещения карты синхронизации на сервере используется специальная переходная плата PCIe.

- Размещение макета

Чертеж размещения макета можно увидеть на следующем рисунке.

Фигура5Размещение карты времени

- Подробное описание конструкции

  - Функциональный обзор

Карта синхронизации обеспечивает очень точный источник синхронизации в среде центра обработки данных. Он получает точную информацию о времени от Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS). Он также имеет на борту миниатюрные атомные часы, которые обеспечивают удержание времени с погрешностью <1 мкс за 24 часа.

Антенна GNSS (u-blox ANN_MB) может быть подключена к назначенному разъему SMA, чтобы приемник синхронизации GNSS (u-blox RCB-F9T) мог получать точную информацию о времени от GNSS. RCB-F9T отправляет информацию о времени (1PPS) в FPGA. FPGA выполняет вычисления PTP и отправляет сигналы синхронизации 1PPS и 10 МГц на назначенные разъемы SMA, которые, в свою очередь, подключаются к сетевой карте Mellanox CX6 через стандартные кабели SMA. Сигналы синхронизации 1PPS и 10 МГц от сетевой карты также подключаются к FPGA через назначенные входы SMA.

В случае потери сигнала ГНСС ПЛИС переходит в режим удержания. Во время удержания в качестве источника синхронизации используются миниатюрные атомные часы Microchip MAC-SA53. Во время удержания MAC-SA53 гарантирует погрешность времени <1 мкс за 24 часа. Когда соединение GNSS восстанавливается, FPGA автоматически переключает источник синхронизации на RCB-F9T.

    - Дерево I2C

FPGA взаимодействует со всеми встроенными датчиками окружающей среды. Один переключатель шины I2C PCA9546A (4 канала) используется для сегментирования шины I2C и подключения ко всем датчикам.

Отдельная шина I2C от FPGA подключена к ID EEPROM платы со встроенным MAC-адресом EUI64 и уникальным 128-битным серийным номером. Другая EEPROM для версии FPGA и другие связанные данные также находятся на той же шине.

Бортовые сенсорные устройства:

- 3 датчика температуры TI LM75B

- Датчик влажности Sensirion SHT31A-DIS

- TDK ICP-10100 Датчик давления

- Датчик вибрации Ceva BNO085

Базовый адрес PCA9546A — 0x70. Адреса отдельных устройств показаны в таблице ниже.

| Основное название | Канал PCA9546A | Адрес | RefDes | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCA9546A_I2C | 0 | 0x48 | U8 | LM75B (выхлоп) |
| PCA9546A_I2C | 0 | 0x49 | U35 | LM75B (возле атомных часов) |
| PCA9546A_I2C | 0 | 0x4A | U36 | LM75B (вход) |
| PCA9546A_I2C | 1 | 0x44/0x45 | U27 | SHT31A-ДИС |
| PCA9546A_I2C | 2 | 0x63 | U28 | ИСП-10100 |
| PCA9546A_I2C | 3 | 0x4A | U29 | БНО085 |
| ЭСППЗУ_I2C | Н/Д | 0x50/0x58 | U7 | AT24MAC602 Последовательная EEPROM с адресом EUI64 и 128-битным серийным номером. |
| ЭСППЗУ_I2C | Н/Д | 0x51 | U19 | 24LC64T Последовательная память EEPROM для версии FPGA |

Стол5 Адрес I2C платы синхронизации

    - Сброс системы

Существует несколько способов выполнить сброс платы.

- Включение питания: плата вставляется в слот PCIe сервера, сервер включается, сброс выполняется после стабилизации всех напряжений и настройки FPGA.

- Утверждение PERst: Когда ЦП сервера утверждает PERST, FPGA будет переконфигурирована, а затем плата будет перезагружена.

- Ручной сброс с помощью кнопки (только отладка).

  - Системный мониторинг и контроль

    - Датчики окружающей среды

FPGA периодически опрашивает датчики температуры на впуске, выпуске и возле атомных часов, а также датчик давления, датчик влажности и датчик вибрации и сохраняет данные во внутренних регистрах. ЦП сервера может получить доступ к этим данным через интерфейс PCIe.

Линии прерывания от датчиков также напрямую подключены к ПЛИС. В случае, если какое-либо из показаний выходит за пределы заданного порога, соответствующий датчик выдает прерывание.

  - Дизайн часов

    - Требования к часам

Помимо высокоточных миниатюрных атомных часов, на карте синхронизации есть еще три источника синхронизации:

- Один эталонный тактовый сигнал 200 МГц для FPGA.

- Один эталонный тактовый сигнал 125 МГц для FPGA.

- Один кристалл 32,768 кГц для датчика вибрации BNO085.

  - Встроенный силовой дизайн

    - Встроенный анализ энергопотребления

Потребляемая мощность карты синхронизации показана ниже.

    - Анализ требований к последовательности мощности

      - Требования к последовательности временной платы

Требования к последовательности питания платы синхронизации

    - Бортовое решение для электропитания

      - Дерево

Дерево силы

  - JTAG

Разъем JTAG используется для программирования флэш-памяти изображения FPGA.

  - Светодиоды

    - Светодиоды на передней панели

На передней панели имеется по одному трехцветному светодиоду для каждого порта SMA (всего 5). Определение светодиода подлежит уточнению.

| ВЕЛ | DefaultPower-OnState | Цвет | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| SMA1 | Выключенный | Синий | подлежит уточнению |
|  |  | Янтарь | подлежит уточнению |
|  |  | Зеленый | подлежит уточнению |
| SMA2 | Выключенный | Синий | подлежит уточнению |
|  |  | Янтарь | подлежит уточнению |
|  |  | Зеленый | подлежит уточнению |
| SMA3 | Выключенный | Синий | подлежит уточнению |
|  |  | Янтарь | подлежит уточнению |
|  |  | Зеленый | подлежит уточнению |
| SMA4 | Выключенный | Синий | подлежит уточнению |
|  |  | Янтарь | подлежит уточнению |
|  |  | Зеленый | подлежит уточнению |
| SMA5 | Выключенный | Синий | подлежит уточнению |
|  |  | Янтарь | подлежит уточнению |
|  |  | Зеленый | подлежит уточнению |

Определение светодиодов на передней панели

- Расчет надежности оборудования

- Определить инструмент расчета

- Определить метод расчета

- Результат предварительного расчета

- Производственный процесс

<В этом разделе рассматриваются вопросы, связанные с производством>

- Определить технологию печатной платы (например, структуру слоев, структуру слоев, толщину, материал, поверхность, глухие переходные отверстия)

- Определить технологию сборки (например, только SMT, только одностороннее оборудование, запрессовка, отсутствие свинца и т. д.)

- Проверьте ограничения, связанные с сочетанием технологий сборки